Installation

Der USBCAN Adapter wird automatisch als virtueller COM Port erkannt und sollte vor dem Start der Software gesteckt sein.

Die USBCAN Software wird durch Ausführen des Programmes "SetupUSBCan" installiert und anschließend gestartet. Vor dem Betrieb des Motors muss der virtuelle COM Port und die CAN Baudrate eingestellt werden.

Betrieb

Die Software USBCAN dient einerseits zum Testen der Antriebselektronik (BHL60) und des Motors  über den CAN Bus und andererseits zum Umparametrieren der CAN NodeID und der Baudrate des CAN Gateways.

Nach Betätigen des Connect-Buttons erscheint im Trace-Fenster folgende Startmeldung:

Für die weitere Kommunikation muss die CAN NodeID eingestellt werden:

(hier z.B. NodeID 8, d.h. es soll mit einem CAN Gateway mit der NodeID 8 kommuniziert werden)

Einstellungen/NodeID:

Anschließend kann man über das Befehlsmenü das Netzwerk-Mangement-Kommando "Node_Start" absetzen, um das Can Gateway der BHL Steuerung in den "Operational"- Status zu versetzen:

weitere vordefinierte Befehle:

um den Motor zu starten, sind folgende Befehle in der Reihenfolge zu senden:

Modus Velocity

EnableVoltage_1

SwitchOn_2

EnableOperation_3

Motorstarten_512Umin

Jetzt sollte der angeschlossenen Motor mit 512 U/min drehen.

Er kann mit dem Befehl "Motorstop" angehalten und mit dem Befehl "Motoraus" ausgeschaltet werden.

Um die NodeID des CAN Gateways zu ändern, wird über Parameter/NodeID eine neue NodeID eingestellt. Die Übernahme der neuen NodeID erfolgt erst nach einem Node Reset.

Nach dem Node Reset muss natürlich auch die NodeID Einstellung der USBCAN Software entsprechend angepasst werden.

(hier z.B. neue NodeID ist 5)

Um die Baudrate des CAN Gateways zu ändern, wird über Parameter/Baudrate eine neue CAN Baudrate eingestellt. Die Übernahme der neuen Baudrate erfolgt erst nach einem Node Reset.

Nach dem Node Reset muss natürlich auch die Baudrate der USBCAN Software entsprechend neu eingestellt werden.

(hier z.B. neue Baudrate ist 500 kbit)

Hinweis:

sollte der Default-Jumper des CAN Gateways gesteckt sein, werden die neuen Einstellungen nicht übernommen.

Alternativ zur Eingabe von einzelnen Befehlen kann der Motor auch über die Visualisierung betrieben werden.

Anzeige/Visualisierung:

hier ist einfach der Button "Engine Start" anzuklicken und anschließend die Geschwindigkeitsvorgabe einzustellen (das kleine rote Dreieck mit der Maus auf eine beliebige Drehzahl ziehen). Um den Motor wieder auszuschalten, ist der "Engine Start" Button nochmals anzuklicken.

Nach dem Engine Start wechselt der Status auf 37 (hex). Es wird die Drehzahl, der aktuelle Strom und die Spannung angezeigt:

Nach Ziehen des Mauszeigers auf 400 U/min beginnt der Motor zu drehen:

Eine Umkehr der Drehrichtung ist ebenfalls möglich:

Ein weiteres Betätigen des "Engine Start"- Buttons beendet den Motortest.